产品说明书

XY-1400Z

追 光 灯

产品说明

(请在使用灯具前,详细阅读本说明书)

一、概数

舞台追光灯采用铝合金外壳，体积小，重量轻，外型美观，轻便、内置电源系统；采用OSRAM 1400W 单端放电泡，灯泡使用寿命长，灯泡体积小，发热量低，光斑均匀，发光效率高；采用电子镇流器，工作电压范围宽，功率因数>0.98，灯泡无闪烁，关闭光闸灯泡功率自动减半；内置过热保护，灯泡计时功能。线性色温，线性亮度调节，光圈和雾化功能。铝合金支架，转动采用双轴承，手动升降，操作舒适方便，便于流动演出及固定演出使用。

主要技数参数

- 电压：220V+5%

- 参数列表

| 型 号 | 灯 泡 | 功 率 |
| --- | --- | --- |
| XY--1400Z | OSRAM 1400W单端金卤灯 | 1400W |

- 二、正常使用条件

1、请安装好灯泡方可通电

2、请把灯具安装在低于45℃的灯具室

3、工作环境：通风良好，灯具与易燃物体的间距应大于3米，光束5米内不能投射到易燃物体上。

1

三、灯泡点燃2-3分钟进入正常亮度，灯泡熄灭后必须冷却10分钟。才可切断电源或重新亮灯。（使用前要检查灯具是否因运输途中造成的损坏，灯具通电后合上电源开关风机就进入工作状态，按下灯泡开关，灯泡点亮）

四、灯具功能及规格（见附图D）

1、电源开关

2、灯泡开关

3、数字计时器

4、半功率开关

5、光闸（切光用）

6、色温（3200K-6000K）

7、光栅（调整光斑大小）

8、雾化效果

9、后凸镜调整（调整焦距成像）

10、前凸镜调整（调整焦距成像）

五、调整光斑步骤

1、先将光栅（见附图D-7）放置最大。

2、灯泡中心焦点及光亮均匀调整，调节螺丝D、E、F使焦点及光亮均匀度达到最佳位置（调整最佳光斑）（见附图E）

六、灯具电路示意图

3