点控洗墙灯使用说明

- 图解部分：

A．功能键

B．加键

C．减键

D．确认键

E．LED显示窗

A    B    C   D

操作说明：按功能键A会循环出八种不同的功能效果，数码管前两位数字代表当前所处的功能（参照功能表）。后两位数字代表该种功能所处的.地址码.或速度、的参数。按B或C键即可修改其参数值。按D键确认即可。

- LED显示窗功能对照表，（所有的功能按选定后再按D键确认即可）

| 序号 | 显示 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A001 | 通道地址码，（001—512） B、C键加减地址码数值 |
| 2 | 19ch/-8ch-42ch | 通道选择（19通道、8通道、42通道） B、C键加减 |
| 3 | CC00 | 七彩跳变， （01—99） B、C键修改跳变速度 |
| 4 | Ed00 | 七彩渐变, 脉变，（01—99） B、C键修改渐变速度 |
| 5 | Er00 | 七彩跑动1， （01—99） B、C键修改脉变速度（设置Id，可实现多台灯流水） |
| 6 | Po00 | 七彩跑动2， （01—99） B、C键修改脉变速度（设置Id，可实现多台灯流水） |
| 7 | tr00 | 跑动变化， （00—8） B、C键修改跑动花样 |
| 8 | tU00 | 跑动变化， （00—99） B、C键修改跑动速度 |
| 9 | BE50 | 七彩声控跑动变化 B、C键修改声控灵敏度 |
| 10 | R200 | 红色选色， （000—255） B、C键修改颜色值 |
| 11 | G200 | 绿色选色， （000—255） B、C键修改颜色值 |
| 12 | B200 | 兰色选色， （000—255） B、C键修改颜色值 |
| 13 | ID00 | 灯具ID， （01—16） B、C键修改ID值（用于跑马效果，可实现多台灯流水） |
| 14 | OPRT | 从机 |

- 后台LED显示窗功能对照表，（在Dmx512模式下长按功能键进入，所有的功能按选定后再按D键确认即可）

| 序号 | 显示 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | R200 | 红色电流，（20—255） B、C键修改电流 |
| 2 | G200 | 绿色电流，（20—255） B、C键修改电流 |
| 3 | B200 | 兰色电流，（20—255） B、C键修改电流 |

3．DMX512    8通道说明

| 序号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第1通道 | 总调光 | R、G、B总调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第2通道 | 总频闪 | R、G、B总频闪，由慢到快 |
| 第3通道 | 功能选择1 | 0--25： 无 26--35： 无 36--45： 七彩流水（跳变）；（Id码错开，可实现多台灯流水，受1--6通道控制） 46--55： 七彩流水（渐变）；（Id码错开，可实现多台灯流水，受1--6通道控制） 56--65： 选色；（受1通道控制） 66--75： 跳变；（受1通道控制） 76--85： 渐变，脉变；（受1通道控制） 86--95： 跑动花样1；（受1--6通道控制） 96--105： 跑动花样2；（受1--6通道控制） 。。。。。。。。 236--245：跑动花样15；（受1--6通道控制） 246--255：声控；（受1--6通道控制） |
| 第4通道 | 功能选择2 | 0--5： 无 6--255： 固定255个花样选择；（受1--6通道控制） |
|  | 功能3 | 七彩流水；的方向控制（0--127：左向流水；128--255：右向流水；） |
| 第5通道 | 功能速度1 | 功能速度，由慢到快 |
| 第6通道 | R调光 | R调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第7通道 | G调光 | G调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第8通道 | B调光 | B调光，线性调光，由暗到亮 |

4．DMX512    19通道说明

| 序号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第1通道 | 总调光 | R、G、B总调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第2通道 | 总频闪 | R、G、B总频闪，由慢到快 |
| 第3通道 | 功能选择1 | 0--25： 无 26--35： 七彩选色流水；（受1--20通道控制） 36--45： 七彩流水（跳变）；（Id码错开，可实现多台灯流水，受1--6通道控制） 46--55： 七彩流水（渐变）；（Id码错开，可实现多台灯流水，受1--6通道控制） 56--65： 选色；（受1通道控制） 66--75： 跳变；（受1通道控制） 76--85： 渐变，脉变；（受1通道控制） 86--95： 跑动花样1；（受1--6通道控制） 96--105： 跑动花样2；（受1--6通道控制） 。。。。。。。。 236--245：跑动花样15；（受1--6通道控制） 246--255：声控；（受1--6通道控制） |
| 第4通道 | 功能选择2 | 0--5： 无 6--255： 固定250个花样选择； |
|  | 功能3 | 七彩流水；七彩选色流水；的方向控制（0--127：左向流水；128--255：右向流水；） |
| 第5通道 | 功能速度1 | 功能速度，由慢到快 |
| 第6通道 | 1调光 | R、G、B调光 |
| 第7通道 | 2调光 | R、G、B调光 |
| 第8通道 | 3调光 | R、G、B调光 |
| 第9通道 | 4调光 | R、G、B调光 |
| ...... | ....... | .......... |
| 第19通道 | 14调光 | R、G、B调光 |

4．DMX512    42通道说明

| 序号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第1通道 | R1调光 | R1调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第2通道 | G1调光 | G1调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第3通道 | B1调光 | B1调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第5通道 | R2调光 | R2调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第6通道 | G2调光 | G2调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第7通道 | B2调光 | B2调光，线性调光，由暗到亮 |
| 。。。。。。。。 | 。。。。。。。。 | 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 |
| 第42通道 | B14调光 | B14调光，线性调光，由暗到亮 |

5．功能特点：

操作非常简单，人性化设计，调光无闪烁、抖动现象等。可适应摄影，照相、电视台等对灯光要求严格的场合。