LED  四色二段投光灯使用说明

- 图解部分：

A．功能键

B．加键

C．减键

D．确认键

E．LED显示窗

A    B    C   D
操作说明：按功能键A会循环出七种不同的功能效果，LED上面一行代表当前所处的功能（参照功能表）。LED上面一行代表该种功能所处的地址码、或速度的参数。按B或C键即可修改其参数值。按D键确认即可。

- LED显示窗功能对照表，（所有的功能按选定后再按D键确认即可）

| 序号 | 显示 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A001 | 4通道地址码， （001—512） B、C键加减地址码数值 |
| 2 | H001 | 8通道地址码， （001—512） B、C键加减地址码数值 |
| 3 | h001 | 12通道，地址码，（001—512） B、C键加减地址码数值 |
| 4 | CC50 | 七彩跳变， （00—99） B、C键修改跳变速度 |
| 5 | CP50 | 七彩脉变、渐变， （00—99） B、C键修改脉变、渐变速度 |
| 6 | DE50 | 七彩跑动， （00—99） B、C键修改跑动速度 |
| 7 | DEDE | 七彩声控变化， （00—99） B、C键修改声控变化速度 |
| 8 | R255 | R选色变化， （000—255） B、C键修改声控变化速度 |
| 9 | G255 | G选色变化， （000—255） B、C键修改声控变化速度 |
| 10 | B255 | B选色变化， （000—255） B、C键修改声控变化速度 |
| 11 | n255 | 频闪， （000—255）,RGB选色 对频闪有效 B、C键加减频闪速度 |

3．DMX512四通道说明

| 序号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第1通道 | R调光 | R调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第2通道 | G调光 | G调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第3通道 | B调光 | B调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第4通道 | W调光 | W调光，线性调光，由暗到亮 |

4．DMX512八通道说明

| 序号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第1通道 | 总调光 | R、G、B、总调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第2通道 | 总频闪 | R、G、B、总频闪，由慢到快 |
| 第3通道 | 功能选择 | 0—50：DMX512；51—99：跳变；100—150：渐变；151—200：跑动变化；201—250：脉变；251—255：声控 |
| 第4通道 | 功能速度 | 功能速度，由慢到快 |
| 第5通道 | R调光 | R调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第6通道 | G调光 | G调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第7通道 | B调光 | B调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第8通道 | W调光 | W调光，线性调光，由暗到亮 |

5．DMX512十二通道说明

| 序号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第1通道 | 总调光 | R、G、B、总调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第2通道 | 总频闪 | R、G、B、总频闪，由慢到快 |
| 第3通道 | 功能选择 | 0—50：DMX512；51—99：跳变；100—150：渐变；151—200：跑动变化；201—250：脉变；251—255：声控 |
| 第4通道 | 功能速度 | 功能速度，由慢到快 |
| 第5通道 | R1调光 | R1调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第6通道 | G1调光 | G1调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第7通道 | B1调光 | B1调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第8通道 | W1调光 | W1调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第9通道 | R2调光 | R2调光，线性调光，由暗到亮 |
| 。。。。 | 。。。。 | 。。。。 |

6．功能特点：

操作非常简单，人性化设计，调光无闪烁、抖动现象等。可适应摄影，照相、电视台等对灯光要求严格的场合。

韦福海 软件工程师

二〇一一年三月十日

地址：广东省广州市白云区石井镇红星工业路7号D栋5楼

Email: 568458252@qq.com

电话：020-23376930   13060685353         QQ  : 631762190  591885706

传真：020-28805760