150W  LED成像灯使用说明

- 图解部分：

A．功能键

B．加键

C．减键

D．确认键

E．LCD显示窗

A    B    C   D

操作说明：按功能键A会循环出5种不同的功能效果，数码管前两位数字代表当前所处的功能（参照功能表）。后两位数字代表该种功能所处的.地址码.或速度、的参数。按B或C键即可修改其参数值。按D键确认即可。

- LCD显示窗功能对照表，（功能选定后再按D键确认即可）

| 序号 | 显示 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DMX-4CH D: 001 | 通道地址码，（001—512） B、C键加减地址码数值 |
| 2 | DMX-CH D: 4CH | 通道选择，（4CH/2CH/1CH） B、C键加减通道数 |
| 3 | Gchange D: 099 | 爆闪，（01—99） B、C键修改爆闪速度 |
| 4 | Voice D: 000 | 声控，（00—01） B、C键修改声控模式 |
| 5 | Color W D: 255 | 白色选色，（000—255） B、C键修改选色 |

- LCD显示后台能对照表，（DMX模式下常按A功能键可进入，所有的功能选定后再按D键确认即可）

| 序号 | 显示 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | current w: 235 | 白色电流，（20—255） B、C键修改电流 |
| 2 | LEDspeed D: 150 | 调光速度，（000—255） B、C键修改调光速度 |
| 3 | oC D: 060 | 温度设置，（040—070） B、C键修改温度 |
| 4 | Model D: ****** | 程序流水号 |

4．DMX512  4通道说明

| 序号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第1通道 | 总调光 | W、总调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第2通道 | W调光 | W调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第3通道 | 总频闪 | W总频闪，由慢到快 |
| 第4通道 | 功能选择 | 0—20：无； 21—200：爆闪与速度； 201—255：声控 |

5．DMX512  2通道说明

| 序号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第1通道 | 总调光 | W、总调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第2通道 | W调光 | W调光，线性调光，由暗到亮 |

6．DMX512  1通道说明

| 序号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第1通道 | 总调光 | W、总调光，线性调光，由暗到亮 |

5．功能特点：

操作非常简单，人性化设计，调光无闪烁、抖动现象等。可适应摄影，照相、电视台等对灯光要求严格的场合。