36颗LED单色矩阵灯使用说明

- 1.数码管显示部分：

A．功能键

B．加键

C．减键

D．确认键

A    B    C   D

- LED显示窗功能对照表（所有的功能按选定后再按D键确认即可）

| 序号 | 显示 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | d001~d512 | DMX512通道地址码，（001—512） B、C键加减地址码数值 |
| 2 | 36ch/05ch | 通道选择（36通道/05通道） B、C键加减 |
| 3 | run1~run2 | 自走模式（内置图形自走，内置效果自走） B、C键切换模式 |
| 4 | bE-1~bE-9 | 声控跑动变化，（01—09） B、C键修改声控灵敏度 |
| 5 | y000~y255 | LED测试模式， （000—255） B、C键修改亮度值 |

3．DMX512    5通道说明

| 序号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第1通道 | 总调光 | 调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第2通道 | 频闪 | 同步频闪，由慢到快 |
| 第3通道 | 内置图形 | 0--4： 全亮； 5--9： 图形1； 10--14： 图形2； 。。。。。。。。 250--254： 图形50； 255： 图形51； (备注：图形可以调光，频闪，优先级低于第4通道) |
| 第4通道 | 内置效果 | 0--7： 无； 8-15： 效果1； 249-255： 效果31； (备注：效果模式可以调光，不能频闪，优先级高于第3通道) |
| 第5通道 | 内置跑动速度 | 功能速度，由慢到快 (备注：0-127由快到慢，128-255效果倒过来跑由慢到快) |

4．DMX512    36通道说明

| 序号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第1通道 | W1调光 | W1调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第2通道 | W2调光 | W2调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第....通道 | ......调光 | ......调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第....通道 | ......调光 | ......调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第35通道 | W35调光 | W35调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第36通道 | W36调光 | W36调光，线性调光，由暗到亮 |

5．功能特点：

操作非常简单，人性化设计，调光无闪烁、抖动现象等。可适应摄影，照相、电视台等对灯光要求严格的场合。