LED  14颗条形矩阵灯

使用手册

- （使用产品前请仔细阅读说明书并妥善保管）

- 图解部分：

A．功能键

B．加键

C．减键

D．确认键

A   B    C   D                          E．LED显示窗

- DMX512    18通道说明

| 14颗条形点阵通道表(18CH) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道 | 功能 | DMX数值 | 功能描述 |
| 1 | 调光 | 0-255 | 总调光 |
| 2 | 频闪 | 0-3 | 无功能 |
|  |  | 4-255 | 同步频闪 |
| 3 | 效果 | 0-9 | 无功能 |
|  |  | 10-249 | 内置效果 |
|  |  | 250-255 | 效果流水 |
| 4 | 效果速度 | 0-255 | 效果速度 |
| 5 | LED1 | 0-255 | 线性调光 |
| 6 | LED2 | 0-255 | 线性调光 |
| 7 | LED3 | 0-255 | 线性调光 |
| 8 | LED4 | 0-255 | 线性调光 |
| 9 | LED5 | 0-255 | 线性调光 |
| 10 | LED6 | 0-255 | 线性调光 |
| 11 | LED7 | 0-255 | 线性调光 |
| 12 | LED8 | 0-255 | 线性调光 |
| 13 | LED9 | 0-255 | 线性调光 |
| 14 | LED10 | 0-255 | 线性调光 |
| 15 | LED11 | 0-255 | 线性调光 |
| 16 | LED12 | 0-255 | 线性调光 |
| 17 | LED13 | 0-255 | 线性调光 |
| 18 | LED14 | 0-255 | 线性调光 |

3．DMX512   14通道说明

| 14颗条形点阵通道表(14CH) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道 | 功能 | DMX数值 | 功能描述 |
| 1 | LED1 | 0-255 | 线性调光 |
| 2 | LED2 | 0-255 | 线性调光 |
| 3 | LED3 | 0-255 | 线性调光 |
| 4 | LED4 | 0-255 | 线性调光 |
| 5 | LED5 | 0-255 | 线性调光 |
| 6 | LED6 | 0-255 | 线性调光 |
| 7 | LED7 | 0-255 | 线性调光 |
| 8 | LED8 | 0-255 | 线性调光 |
| 9 | LED9 | 0-255 | 线性调光 |
| 10 | LED10 | 0-255 | 线性调光 |
| 11 | LED11 | 0-255 | 线性调光 |
| 12 | LED12 | 0-255 | 线性调光 |
| 13 | LED13 | 0-255 | 线性调光 |
| 14 | LED14 | 0-255 | 线性调光 |

- 4.DMX512   6通道说明

| 14颗条形点阵通道表(6CH) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道 | 功能 | DMX数值 | 功能描述 |
| 1 | 调光 | 0-255 | 总调光 |
| 2 | 频闪 | 0-3 | 无功能 |
|  |  | 4-255 | 同步频闪 |
| 3 | 前7颗效果 | 0-255 | 点控选择 |
| 4 | 后7颗效果 | 0-255 | 点控选择 |
| 5 | 内置效果 | 0-9 | 无功能 |
|  |  | 10-19 | 效果1 |
|  |  | 20-29 | 效果2 |
|  |  | 30-39 | 效果3 |
|  |  | 40-49 | 效果4 |
|  |  | 50-59 | 效果5 |
|  |  | 60-69 | 效果6 |
|  |  | 70-79 | 效果7 |
|  |  | 80-89 | 效果8 |
|  |  | 90-99 | 效果9 |
|  |  | 100-109 | 效果10 |
|  |  | 110-119 | 效果11 |
|  |  | 120-129 | 效果12 |
|  |  | 130-139 | 效果13 |
|  |  | 140-149 | 效果14 |
|  |  | 150-159 | 效果15 |
|  |  | 160-169 | 效果16 |
|  |  | 170-179 | 效果17 |
|  |  | 180-189 | 效果18 |
|  |  | 190-199 | 效果19 |
|  |  | 200-209 | 效果20 |
|  |  | 210-219 | 效果21 |
|  |  | 220-229 | 效果22 |
|  |  | 230-239 | 随机线条 |
|  |  | 240-249 | 随机点 |
|  |  | 250-255 | 效果流水 |
| 6 | 效果速度 | 0-255 | 效果速度 |

5．功能特点：

操作非常简单，人性化设计，调光无闪烁、抖动现象等。可适应摄影，照相、电视台等对灯光要求严格的场合。