7颗40W四合一调焦不防水帕灯使用说明

- 图解部分：

A．功能键

B．加键

C．减键

D．确认键

A    B    C   D

操作说明：按功能键A会循环出不同的功能，按B或C键即可修改其参数值。按D键确认即可。

- 四位数码按键板操作说明

| 序号 | 菜单 | 菜单功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | d001 | DMX512地址码设置 001 | 按上下键调节地址码，按确定键保存。 |
| 2 | r255 | 红光亮度调节 255 | 按上下键调节红光亮度，按确定键保存。 |
| 3 | G255 | 绿光亮度调节 255 | 按上下键调节绿光亮度，按确定键保存。 |
| 4 | b255 | 蓝光亮度调节 255 | 按上下键调节蓝光亮度，按确定键保存。 |
| 5 | H255 | 白光亮度调节 255 | 按上下键调节白光亮度，按确定键保存。 |
| 6 | F255 | 调焦 255 | 按上下键调节焦距，按确定键保存。 |
| 7 | Pr01 | 内置程序设定 01 | 按上下键选择内置程序，按确定键保存。 |
| 8 | SP01 | 内置程序速度设定 16 | 按上下键选择内置程序速度，按确定键保存。 |
| 9 | AUTO/Audi | 自走/声控 | 按上下键选择，按确定键保存。 |
| 10 | DP-0/1 | 灭屏选择 | 按上下键选择，按确定键保存。 |
| 11 | DISP | 显示倒显选择 | 按上下键选择正显和倒显。 |
| 12 | T25 | 灯珠工作温度显示 | 显示灯珠当前工作温度。 |
| 13 | REST | 复位 | 按确定键复位。 |

10通道模式

| 序号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第1通道 | 调焦 | （0-255）调节焦距。 |
| 第2通道 | 总调光 | R、G、B、W总调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第3通道 | 频闪 | (0-255)频闪由慢到快。 |
| 第4通道 | Red调光 | Red调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第5通道 | Green调光 | Green调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第6通道 | Blue调光 | Blue调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第7通道 | White调光 | White调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第8通道 | 混色 | （0-255）颜色混色组合。 |
| 第9通道 | 内置程序 | （0-20）无功能；大于20时，平均分配内置程序。 |
| 第10通道 | 内置程序速度 | 0-255速度由慢到快。 |

通电后，接通控台电源，当未接收到DMX512控台信号的时候，显示屏闪亮;当接收到DMX512控台信号的时候，显示屏由闪亮变常亮，此时受控台信号的控制。

在地址码001状态，多机连接后，若没有接控台，可实现主从联机功能，操作其中的一台设备，其余的在地址001状态下的设备跟随主机同步运行程序,主从联机时必须切断DMX512信号。